防冲撞升降柱（防暴升降式阻车路障）的

技术要求和比选评分标准

一、技术要求

（一）阻挡高度和间距

按照中华人民共和国公共安全行业标准《防暴升降式阻车路障》GA/T 1343-2016规范要求，路障阻挡主体升起后的有效高度应大于或等于600 mm，阻挡主体间距应小于或等于 800 mm。

（二）升降性能

路障阻挡主体应能正常升降、无卡滞、到位可靠；升起速度大于或等于150 mm/s。在外部供电停止状态下,应自备电源或具有手动升降功能。

（三）警示标识

路障阻挡主体上应具有明显的警示标识,且具有夜间警示功能（带LED灯）。

（四）阻挡能力等级

不低于B1级（详情见GA/T 1343-2016规范要求）。

（五）安全可靠性

两套阻车路障均需单独配置地感线圈等安全防护装置，避免因操作不当或系统不稳定造成正常进出的车辆受损。设备制造厂商需对阻车路障产品购买责任险，因设备质量原因造成正常通行的车辆损坏等一切损失由设备制造厂商承担（非法冲闯车辆除外）。

二、主要设备技术参数

（一）液压升降柱：

1、路障表面应无锈蚀和机械损伤、紧固部件应牢固可靠，无松动、升降应灵活；

2、▲运动柱体材质及表面处理：304不锈钢管，表面拉丝处理(提供国家权威机构出具的升降柱304不绣钢管检验报告复印件)；

3、▲运动柱体材质强度：304不绣钢管，抗拉强度不小于640Mpa，规定塑性延伸强度不小于220Mpa(提供国家权威机构出具的升降柱304不绣钢管检验报告复印件)；

4、▲地面法兰面盘材质：304不锈钢(提供国家权威机构出具的升降柱304 不绣钢法兰面盘检验报告复印件)；

5、▲地面法兰面盘强度：抗拉强度不小于800Mpa，规定塑性延伸强度不小于320Mpa(提供国家权威机构出具的升降柱304不绣钢法兰面盘检验报告复印件)；

6、升降柱驱动方式：液压驱动；

7、▲集成式铝合金液压驱动单元：外壳防护等级应符合GB/T4208-2017中IP68要求(提供国家权威机构出具的检验报告复印件)；

8、升降柱柱体阻挡高度：≥600mm；

9、升降柱立柱外径: ≥217mm；

10、柱体壁厚：≥6mm；

11、警示标识：阻挡主体上应具有明显的警示标识，带 LED灯，具有夜间警示功能；

12、断电泄压装置：在出现外部断电的情况下，可手动释放升降柱；

13、▲升降性能：阻挡柱体应能正常升降、无卡滞、到位可靠；升起速度≥150mm/s（提提供国家权威机构出具的、检验依据为GA/T1343-2016的检验报告复印件并加盖制造商公章）；

16、▲阻挡性能检验后路障状态和升降情况：路障保持阻挡状态，升降正常（提供国家权威机构出具的、检验依据为GA/T1343-2016 的检验报告复印件并加盖制造商公章）；

17、▲防腐性能：路障阻挡主体应进行防锈处理，耐腐蚀等级≥9级（提供国家权威机构出具的、检验依据为GA/T1343-2016 的检验报告复印件并加盖制造商公章）；

18、▲可靠性：常温下，路障连续升降 20000 次应无停机及故障产生，且升降灵活、到位准确（提供国家权威机构出具的、检验依据为GA/T1343-2016的检验报告复印件并加盖制造商公章）；

19、浸水性能：路障阻挡柱体在浸水状态下(置入水池中浸泡48h)应无漏电现象，且能正常升降（提供国家权威机构出具的、检验依据为GA/T1343-2016 的检验报告复印件并加盖制造商公章）；

20、▲环境适应性：路障阻挡主体、动力系统在环境温度-55℃±2℃～85℃±2℃条件下，保持24小时，取出后测试试验。试验后，路障阻挡主体应能正常升降、无卡顿、到位可靠，升起速度大于或等于 150mm/s。(提供国家权威机构出具的、检验依据为GA/T1343-2016 的检验报告复印件并加盖制造商公章)；

21、▲升降柱防护等级：IP68(提供相关权威机构检验报告复印件)

（二）控制系统：

1、采用先进控制系统，性能稳定，故障率低，抗干扰能力强，尺寸依控制系统而定，具有手动、遥控功能，可提供多种接口；

2、绝缘电阻：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，经相对湿热度为91%-95%，温度为40°、48h的受潮预处理后，设备的电阻应不小于2M欧姆；

3、泄漏电流：泄漏电流应符合GB16796-2009的规定，泄漏电流符合Ⅰ类设备（或Ⅱ类设备）；

4、抗电强度：应符合GB16796-2009的规定，电源插头或电源引入端或外壳裸露金属部件之间，应能承受45Hz-65Hz交流电压的抗电强度试验，历时 1min 应无击穿和飞弧现象；

5、电磁兼容性：路障控制系统的静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰 度 、 浪涌（冲击）抗扰度应符合GB/T30148-2013 中 9.3.4、12.3.4 和 13.3.4 的规定；

6、▲升降路障控制系统：外壳防护等级应符合GB/T4208-2017中IP65要求(提供国家权威机构出具的第三方检验报告复印件)；

7、▲遥控装置：应可通过无线遥控方式，对升降柱进行升、降、 停控制。有效距离大于150米(提供国家权威机构出具的第三方检验报告复印件）；

8、▲线控装置：应可通过线控开关，对升降柱进行升、降、停控制(提供国家权威机构出具的第三方检验报告复印件）；

9、▲升降柱控制数量：设备联动控制的升降柱数量应不小于20根(提供国家权威机构出具的第三方检验报告复印件）；

10、工作电压：AC220/380V，50Hz。

（三）遥控器：每套控制系统配备2把遥控器，遥控范围30米及以上。

（四）施工备案

施工单位需具备相关施工资质，施工备案及相关施工手续需施工单位自行与有管理权限的政府部门提供申请，同意后方可施工。施工区域不允许堆放施工材料及弃土，做到随施工随清理，安全文明施工。因野蛮施工造成的处罚、停工等造成不能按照合同约定交付的，我单位按合同约定追责。

（五）施工工艺

路面切割确保开挖基槽切口整齐，沟渠底部需做300mm以上渗水层，为保证施工规范及工程质量，回填层需回填C30商品混凝土，不允许回填开挖弃土，路面层需与原有路面材质相同或统一，并设置黄色条状警示地漆。

三、比选评分标准

| 项目 | 评审因素 | 评审标准 | 标准分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（30分） | 评标基准价计算方法 | 参与报价最低价格为评审基准价，报价最低者得30分；其他参与报价得分计算公式为：(评审基准价÷报价)×标准分30 | 30分 | 计算公式的计算结果值四舍五入保留2位小数。 |
| 商务 部分 （30分） | 业绩 （6分） | 投标人签订的包含升降式阻车路障设备的有效的业绩，每提供1份得2分，最多得标准分，没有不得分。 | 6分 | 业绩必须包含升降式阻车路障供货及安装。 |
|  | 资质 信誉 （9分） | 投标人近三年企业纳税信用等级评价或证书复印件，A级得2分，B级得1分，其他不得分。 | 6分 | 提供税务系统出具的证明材料或网上查询截图，复印件加盖公章。 |
|  |  | 投标人提供有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个得1分，共3分，没有不得分。 | 3分 | 投标人提供有效的证明文件复印件加盖公章,无证明材料不得分。 |
|  | 产品责任险 （15分） | 投标人或制造厂商为所供产品（阻车路障）购买质保期内的责任险的得15分，没有不得分。 | 15分 | 提供有效的证明文件复印件加盖公章,无证明材料不得分。 |
| 技术 部分 （40分） | 技术指标 （30分） | 投标产品技术参数要求和配置完全满足招标文件要求的得标准分，标“▲”参数不满足的每项扣3分，非标“▲”参数不满足的每项扣1分，扣完为止。 | 30分 | 投标人须提供标“▲”项指标的设备检验报告（需加盖制造厂商公章），检验报告需明示上述技术指标的响应情况。未能提供检验报告或提供的检验报告及相关内容与具体要求不符，视为不满足技术指标。 |
|  | 施工方案 (10分) | 施工组织及实施方案： 按照施工组织计划、安装实施方案、主要工序施工工艺等进行排序打分，最优的得标准分，其余依次递减0.5分，扣完为止，完全不能体现该项内容的不得分。 | 6分 | 在满足项目需求基础上，按方案制定的针对性、实施可行性、完善性进行横向比较综合评分。 |
|  |  | 供货周期、质量保证及安全保证措施： 根据所供货物的供货周期、质量保证措施及安全保证措施内容等进行排序打分，最优的得标准分，其余依次递减0.5分，扣完为止，完全不能体现该项内容的不得分。 | 2分 |  |
|  |  | 售后服务及承诺： 根据售后服务方案，售后人员配置，服务响应体系及技术培训方案进行排序打分，最优的得标准分，其余依次递减0.5分，扣完为止，完全不能体现该项内容的不得分。 | 2分 |  |